Pigadia – Omada Network Architecture (Draft)

1. Core Infrastructure (Server Room / Main Building)

- ER706W-4G Omada VPN Router

  - WAN1: σύνδεση στο κύριο Internet του χιονοδρομικού.

  - WAN2 (4G): χρησιμοποιείται ως failover backup.

  - LAN: trunk προς core switch με όλα τα VLANs.

- SG2428P – 28-Port Gigabit PoE+ Switch (Core)

  - Ρόλος: Core/Aggregation switch για όλο το δίκτυο Axess & IP συσκευών.

  - Σύνδεση στο ER706W-4G (Access/Trunk port ανάλογα με το VLAN design).

  - Σύνδεση στο OC300 Omada Controller (Management VLAN).

  - Uplinks (SFP/RJ45) προς:

    - Ticket Office / Rental Shop / Pub.

    - Parking Area.

    - Κάθε απομακρυσμένο POE cabinet (POE 1 – POE 9, Mountain Coaster κ.λπ.).

  - Local PoE ports: δυνατότητα τροφοδοσίας για τοπικές IP κάμερες, APs Omada, ή Axess εξοπλισμό που υποστηρίζει PoE.

- OC300 Omada Hardware Controller

  - Τοποθέτηση στο ίδιο rack με τον SG2428P.

  - Interface στο Management VLAN (π.χ. 10.10.99.x).

  - Διαχειρίζεται κεντρικά:

    - SG2428P (core)

    - SG3210 (distribution)

    - IES210GPP (industrial PoE)

    - πιθανά Omada APs/επιπλέον switches στο μέλλον.

- SG3210 – 8-Port L2+ Managed Switch

  - Ρόλος: Distribution/Server switch.

  - Χρήση για σύνδεση Axess servers, τοπικών PCs/συστημάτων ή επιπλέον uplinks όταν δεν απαιτείται PoE.

  - Συνδέεται με 1× ή 2× uplinks (LACP) στον SG2428P.

2. VLAN & IP Architecture (ενδεικτική)

- VLAN 10 – Gates & Chair Lifts (POE1–POE9, Mountain Coaster)

- VLAN 20 – POS / Ticket Office / Rental / Pub

- VLAN 30 – Parking System & Barriers

- VLAN 40 – CCTV Cameras

- VLAN 50 – Wi-Fi / Guest (αν προστεθούν APs)

- VLAN 99 – Network Management (Omada, switches, router)

IP plan βασισμένο στα ranges του σχεδίου Axess (10.10.10.x) με υποδιαίρεση ανά VLAN.

3. Field Cabinets – PoE Distribution (Gates)

Για κάθε POE cabinet ("POE 1 – Chair lift", "POE 2 – S1", ..., "POE 9", καθώς και το "POE 6 – Mountain coaster" στο Axess σχέδιο):

- IES210GPP Industrial 10-Port Gigabit Easy Managed PoE++ Switch

  - Εγκατάσταση μέσα σε κάθε "Dist. box" κοντά στην πύλη.

  - 1× Gigabit Combo RJ45/SFP uplink προς το core (SG2428P), μέσω:

    - Fiber όπου υπάρχει χαρτογραφημένη ίνα στο σχέδιο Axess, ή

    - Copper Cat5e/Cat6 (έως 100 m) όπου το επιτρέπει η απόσταση.

  - Τα υπόλοιπα PoE++ ports τροφοδοτούν:

    - Axess Gates (T1, readers, controller boards) που στο σχέδιο σήμερα τροφοδοτούνται με 24VDC—με Omada PoE μπορούν να τροφοδοτηθούν IP κάμερες ή άλλες IP συσκευές γύρω από την πύλη.

    - IP Cameras (Cam1, Cam2 όπως φαίνονται στο Axess σχέδιο).

  - Switch configuration:

    - Access ports σε VLAN 10 (Gates) ή VLAN 40 (CCTV), ανάλογα με τη συσκευή.

    - Uplink port ως 802.1Q trunk (VLAN 10/40 tagged) προς SG2428P.

4. Ticket Office, Pub, Rental Shop, SmartTAP, Ticket Collector

Σύμφωνα με το διάγραμμα "Gates and POS" του Axess, τα POS, SmartTAP και Ticket Collector συνδέονται μέσω Ethernet.

- Σε κάθε χώρο τοποθετείται είτε:

  - PoE port από τον SG2428P (αν η απόσταση επιτρέπει απευθείας καλώδιο), ή

  - Ένας μικρός access switch (π.χ. ports του SG3210) εάν απαιτούνται περισσότερες θύρες χωρίς PoE.

- POS1, POS2, POS+TD, TD2, SmartTAP1, Ticket Collector:

  - Συνδέονται σε access ports VLAN 20.

  - CCTV ή info screens στον ίδιο χώρο μπορούν να συνδεθούν σε VLAN 40.

5. Parking Area

Το layout "Parking" δείχνει 2 εισόδους (APS 1 & APS 2 + Ticket Kiosks), 1 έξοδο και ένα Parking Counter.

- Σε κεντρικό σημείο του parking (πιθανό cabinet):

  - Εγκατάσταση ενός IES210GPP:

    - Uplink (SFP ή RJ45) σε SG2428P.

    - PoE ports προς APS1, APS2, Parking Counter, κάμερες.

    - Αν οι barriers δεν υποστηρίζουν PoE, χρησιμοποιούμε media converters/PoE splitters ή τροφοδοσία 230V όπως στο Axess σχέδιο.

  - VLANs:

    - APS/ticket kiosks & parking counter σε VLAN 30.

    - Parking CCTV σε VLAN 40.

6. Management & Monitoring

- Όλος ο Omada εξοπλισμός (router, switches, APs) παίρνει static IP στο VLAN 99.

- OC300 αναλαμβάνει:

  - Provisioning / firmware upgrades.

  - Centralized configuration backup.

  - Monitoring (topology map, alerts, PoE usage, client list).

- Optional:

  - SNMP/NetFlow εξαγωγή προς εξωτερικό NMS/SIEM.

7. High-Level Logical Topology

Internet ⇄ ISP
⇄ ER706W-4G (WAN1/4G, VPN)
⇄ SG2428P Core PoE Switch
⇄ OC300 Controller (Mgmt)
⇄ SG3210 (servers, local PCs, Axess BOC access)
⇄ IES210GPP – Gates (POE1–POE9, Mountain Coaster)
⇄ IES210GPP – Parking Area
⇄ Direct links to Ticket Office / Rental / Pub / SmartTAP / Ticket Collector

Όλα τα παραπάνω είναι draft αρχιτεκτονική, βασισμένη στο Axess System Overview PDF και στον διαθέσιμο Omada εξοπλισμό. Οι λεπτομέρειες (ακριβής αριθμός industrial switches, ακριβή distances/μέσο – fiber vs copper) θα οριστικοποιηθούν μετά από on-site survey.

1. Βασική λογική

- Κρατάμε ΟΛΕΣ τις Axess συσκευές στο 10.10.10.0/24, όπως ορίζει το PDF (gates, parking, POS κ.λπ.).

- Χτίζουμε γύρω τους Omada δίκτυο με VLANs, ώστε:

  - VLAN 10 = AXESS (10.10.10.0/24).

  - VLAN 40 = CCTV (10.10.40.0/24).

  - VLAN 50 = Guest WiFi (10.10.50.0/24 – αν το χρειαστείς).

  - VLAN 99 = Network Management (10.10.99.0/24).

Όλα τα Omada (router, switches, controller) παίρνουν στατικές IP στο VLAN 99.

2. IP & VLAN plan (summary)

| VLAN | Όνομα | Subnet | Gateway (ER706W-4G) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | AXESS LAN | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |
| 40 | CCTV | 10.10.40.0/24 | 10.10.40.1 |
| 50 | Guest WiFi | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 |
| 99 | Network Mgmt | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 |

Σημείωση: Routing μεταξύ VLANs γίνεται στο ER706W-4G (inter-VLAN).

3. Core – Κεντρικό κτίριο / server room

3.1 ER706W-4G – Router / Gateway

Ρυθμίσεις:

- WAN1: ISP IP (ό,τι σου δώσει ο πάροχος).

- WAN2 (4G): Failover only.

- LAN trunk προς SG2428P (802.1Q, tagged VLANs 10,40,50,99).

Interfaces (sub-interfaces):

- VLAN 10 – 10.10.10.1/24

- VLAN 40 – 10.10.40.1/24

- VLAN 50 – 10.10.50.1/24

- VLAN 99 – 10.10.99.1/24

DHCP (προτεινόμενο):

- VLAN 10: προαιρετικά κλειστό – οι Axess συσκευές ούτως ή άλλως είναι static.

- VLAN 40: 10.10.40.100 – 10.10.40.199 (κάμερες αν δεν τις βάλεις static).

- VLAN 50: 10.10.50.50 – 10.10.50.200 (guest devices).

- VLAN 99: όχι DHCP (μόνο static για εξοπλισμό).

DNS: π.χ. 1.1.1.1 / 8.8.8.8 + ό,τι εσωτερικό έχεις.

3.2 SG2428P – Core PoE Switch

Ρόλος: core/aggregation + PoE.

IP & VLAN:

- Management VLAN: 99

- IP: 10.10.99.10/24

- Default gateway: 10.10.99.1

Ports (ενδεικτική χαρτογράφηση):

- Port 1: Trunk προς ER706W-4G (VLANs 10,40,50,99 tagged, κανένα untagged).

- Port 2–4: Uplinks προς SG3210, Parking, άλλο building (trunks).

- Ports 5–24: Access/PoE για τοπικές συσκευές:

  - Access VLAN 10 για Axess devices στο κεντρικό κτίριο.

  - Access VLAN 40 για κάμερες.

  - Access VLAN 50 για APs.

3.3 SG3210 – Distribution / Server Switch

IP & VLAN:

- VLAN 99, IP: 10.10.99.11/24

- Gateway: 10.10.99.1

Σύνδεση:

- 2× ports σε LAG (LACP) προς SG2428P ως trunk (10,40,99).

Χρήση:

- Θύρες access για:

  - Axess backoffice clients, NUC/PC, κ.λπ. → VLAN 10.

  - Οποιοδήποτε εσωτερικό CCTV NVR → VLAN 40.

3.4 OC300 – Omada Controller

- Port σε SG2428P ή SG3210.

- Access port στο VLAN 99.

- IP: 10.10.99.2/24

- Gateway: 10.10.99.1

Τον βλέπουν όλα τα Omada devices μέσω VLAN 99.

4. POE cabinets – Gates (POE1…POE9 & Mountain Coaster)

Στο PDF κάθε POE (Chair lift, S1, S2, S3, S4, Mountain coaster, POE7–9) έχει “Dist. box” με switch και Axess συσκευές με IPs:

- POE1 – Chair lift: T1 10.10.10.11, T2 10.10.10.12

- POE2 – S1: T1 10.10.10.21

- POE3 – S2: T1 10.10.10.31

- POE4 – S3: T1 10.10.10.41

- POE5 – S4: T1 10.10.10.51

- POE6 – Mountain coaster: T1 10.10.10.61

- POE7: T1 10.10.10.71

- POE8: T1 10.10.10.81

- POE9: T1 10.10.10.91 + Cam1/Cam2/LCM στο 10.10.10.*

4.1 Switch per gate – IES210GPP

Για κάθε dist. box:

- Βάζεις ένα IES210GPP.

- Uplink (SFP ή RJ45) σε trunk προς SG2428P:

  - Tagged VLANs: 10, 40, 99.

  - Κανένα untagged (ή untagged VLAN 10, ανάλογα με το design σου – παρακάτω).

Management IPs (VLAN 99):

| Gate | Switch Name | IP (VLAN 99) |
| --- | --- | --- |
| POE1 | SW-POE1-CHAIRLIFT | 10.10.99.21 |
| POE2 | SW-POE2-S1 | 10.10.99.22 |
| POE3 | SW-POE3-S2 | 10.10.99.23 |
| POE4 | SW-POE4-S3 | 10.10.99.24 |
| POE5 | SW-POE5-S4 | 10.10.99.25 |
| POE6 | SW-POE6-MCOASTER | 10.10.99.26 |
| POE7 | SW-POE7 | 10.10.99.27 |
| POE8 | SW-POE8 | 10.10.99.28 |
| POE9 | SW-POE9 | 10.10.99.29 |

Gateway για όλα: 10.10.99.1.

Ports / VLANs:

- Uplink port:

  - Trunk, allowed VLANs: 10,40,99.

  - Native VLAN: 10 (untagged), ώστε τα Axess devices να βλέπουν flat 10.10.10.x χωρίς tags.

- Axess gates (T1, T2, controllers):

  - Access ports VLAN 10, static IP όπως στο PDF.

- Κάμερες γύρω από gates:

  - Αν θέλεις CCTV απομονωμένο, βάλε τις κάμερες:

    - Access VLAN 40.

    - IPs π.χ. 10.10.40.10–10.10.40.49 (ανά gate).

Παράδειγμα για POE1:

- T1 (E1–L1): 10.10.10.11/24 – Access port VLAN10.

- T2 (E1–L2): 10.10.10.12/24 – Access port VLAN10.

- Cam1: 10.10.40.11/24 – Access port VLAN40.

- Cam2: 10.10.40.12/24 – Access port VLAN40.

5. Parking Area

Σύμφωνα με το PDF:

- Parking Entry APS1 + Ticket Kiosk → 10.10.10.201

- Parking APS2 + Ticket Kiosk → 10.10.10.202

- Parking Exit barrier → 10.10.10.203

- Parking counter → 10.10.10.* (ελεύθερο).

Switch – IES210GPP @ Parking

- Όνομα: SW-PARKING

- IP (VLAN 99): 10.10.99.31/24

- Gateway: 10.10.99.1

Uplink:

- SFP/RJ45 trunk προς SG2428P (VLANs 10,40,99 – native 10).

Ports:

- APS1, APS2, Exit barrier, Parking counter:

  - Access VLAN 10

  - IPs:

    - APS1: 10.10.10.201

    - APS2: 10.10.10.202

    - Exit barrier: 10.10.10.203

    - Parking counter: π.χ. 10.10.10.204

- Parking cameras:

  - Access VLAN 40

  - IPs π.χ. 10.10.40.201, 10.10.40.202.

6. Ticket Office, Pub, Rental, SmartTAP, Ticket Collector

Στις σελίδες “Gates and POS” όλα τα POS/SmartTAP/TD έχουν IP στο 10.10.10.* με hostnames 2006-POS1/2 κ.λπ.

Προτείνω grouping IPs μέσα στο subnet 10.10.10.0/24:

- Ticket office 1

  - POS1 PC: 10.10.10.101

  - POS2 PC: 10.10.10.102

  - Οτιδήποτε auxiliary (CCT, TV κ.λπ.): 10.10.10.111–119.

- Pub 1

  - POS+TD1: 10.10.10.121

  - Άλλα Axess components: 10.10.10.122–129.

- Rental shop 1

  - TD2: 10.10.10.131

  - Άλλα: 10.10.10.132–139.

- SmartTAP1

  - Main device: 10.10.10.141

  - Άλλα: 10.10.10.142–149.

- Ticket collector

  - Device: 10.10.10.151

Όλα αυτά:

- Συνδέονται σε ports VLAN 10 (access).

- Μπορείς να τα κάνεις static ή DHCP reservations (στο scope 10.10.10.100–10.10.10.199).

Συνδεσιμότητα:

- Αν οι αποστάσεις επιτρέπουν, τρέχεις κατευθείαν UTP από SG2428P/SG3210.

- Αν χρειάζονται περισσότερες θύρες σε ένα χώρο:

  - Μικρό access switch (π.χ. spare IES/SG) με:

    - Uplink trunk (10,40,99) ή απλό access VLAN10.

    - Devices σε access VLAN10.

Κάμερες/TV στον ίδιο χώρο:

- CCTV ports → VLAN40, IP π.χ. 10.10.40.101–10.10.40.150.

7. Management / Monitoring

- Όλες οι Omada συσκευές:

  - ER706W-4G: 10.10.99.1 (VLAN99 SVI).

  - OC300: 10.10.99.2.

  - SG2428P: 10.10.99.10.

  - SG3210: 10.10.99.11.

  - IES210GPP (POE1–9): 10.10.99.21–29.

  - IES210GPP Parking: 10.10.99.31.

- Όλα εγγράφονται στο OC300:

  - Centralized configuration, backup.

  - Topology view, PoE monitoring, alerts.

- Από ER706W-4G:

  - Site-to-site ή client VPN για remote support.

  - Firewall rules ώστε:

    - VLAN 10 ↔ Internet μόνο στα απαραίτητα.

    - VLAN 40/99 να μην έχουν free access παντού (μόνο management/recorders).

8. TL;DR – Τι IP βάζεις ΠΟΥ

- Router ER706W-4G

  - VLAN10: 10.10.10.1

  - VLAN40: 10.10.40.1

  - VLAN50: 10.10.50.1

  - VLAN99: 10.10.99.1

- Omada Controller

  - OC300: 10.10.99.2

- Core / Distribution Switches

  - SG2428P (Core PoE): 10.10.99.10

  - SG3210 (Server / office): 10.10.99.11

- Industrial PoE (Gates)

  - POE1…POE9: 10.10.99.21–29 (ένα ανά dist. box)

- Parking Switch

  - Parking IES210GPP: 10.10.99.31

- Axess devices

  - Gates: όπως στο PDF (11,12,21,31,41,51,61,71,81,91 κ.λπ.) στο VLAN10.

  - Parking: 201,202,203 + 204 για counter.

  - POS / Pub / Rental / SmartTAP / Ticket collector: 101–151 range στο VLAN10.

🏗️ Omada Production Runbook – Pigadia Deployment (Full Steps)

1. Προετοιμασία – IP Plan & Δομή VLANs

1.1 VLANs (τελική μορφή)

| VLAN | Όνομα | Subnet | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | AXESS | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |
| 40 | CCTV | 10.10.40.0/24 | 10.10.40.1 |
| 50 | Guest WiFi | 10.10.50.0/24 | 10.10.50.1 |
| 99 | Management | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 |

1.2 IPs για Omada Equipment

| Device | IP |
| --- | --- |
| ER706W-4G | 10.10.99.1 |
| OC300 | 10.10.99.2 |
| SG2428P | 10.10.99.10 |
| SG3210 | 10.10.99.11 |
| POE1 Switch | 10.10.99.21 |
| POE2 Switch | 10.10.99.22 |
| POE3 Switch | 10.10.99.23 |
| POE4 Switch | 10.10.99.24 |
| POE5 Switch | 10.10.99.25 |
| POE6 – Mountain Coaster | 10.10.99.26 |
| POE7 | 10.10.99.27 |
| POE8 | 10.10.99.28 |
| POE9 | 10.10.99.29 |
| Parking Switch | 10.10.99.31 |

2. Ρύθμιση Router – ER706W-4G

2.1 WAN Setup

- WAN1 → ISP

- WAN2 → 4G backup

- Load-balance policy: Failover

2.2 LAN Interfaces (Sub-Interfaces)

Φτιάχνεις 4 VLAN interfaces:

| Interface | VLAN | IP/Mask | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN.10 | 10 | 10.10.10.1/24 | AXESS |
| LAN.40 | 40 | 10.10.40.1/24 | Cameras |
| LAN.50 | 50 | 10.10.50.1/24 | Guest |
| LAN.99 | 99 | 10.10.99.1/24 | Management |

2.3 DHCP

- VLAN10 → OFF (Όλα AXESS static)

- VLAN40 → 10.10.40.100–199

- VLAN50 → 10.10.50.50–200

- VLAN99 → OFF (Only static)

2.4 Firewall Rules

- Block inter-VLAN except whitelisted

  - VLAN10 → No access to VLAN40/99

  - VLAN40 → Only to NVR (αν υπάρχει)

  - VLAN99 → Restricted, όχι outbound χωρίς λόγο

- Allow:

  - VLAN99 → OC300, internet for updates

  - VLAN10 → Only outbound TCP/443

- Guest WiFi VLAN → Internet only

3. Core Switch – SG2428P

3.1 Management

- VLAN = 99

- IP = 10.10.99.10

- Gateway = 10.10.99.1

3.2 Port Roles

Core Trunk προς Router

- Port 1 → TRUNK

  - VLANs: 10,40,50,99 (tagged)

  - PVID: 99

Uplinks προς Distribution / Parking / Gates

- Ports 2–10 → TRUNK

  - VLANs: 10,40,99

  - Native VLAN (untagged): 10 (ώστε Axess να παίζει flat)

PoE Access Ports

- CCTV → VLAN40 (untagged)

- POS / Ticket Office → VLAN10 (untagged)

- APs → VLAN50 (untagged) ή trunk (ανάλογα)

4. SG3210 – Distribution Switch

4.1 Management

- IP: 10.10.99.11

- VLAN Management: 99

4.2 Uplinks

- 2× ports σε LACP με SG2428P

  - TRUNK VLANs: 10,40,99

  - Native VLAN: 10

4.3 Ports

- Backoffice PCs → VLAN10

- NVR (αν υπάρχει) → VLAN40

5. IES210GPP – POE Cabinets (POE1–9 & Mountain Coaster)

5.1 Management IPs

| Gate | IP |
| --- | --- |
| POE1 | 10.10.99.21 |
| POE2 | 10.10.99.22 |
| POE3 | 10.10.99.23 |
| POE4 | 10.10.99.24 |
| POE5 | 10.10.99.25 |
| POE6 (Coaster) | 10.10.99.26 |
| POE7 | 10.10.99.27 |
| POE8 | 10.10.99.28 |
| POE9 | 10.10.99.29 |

5.2 Port Design per POE Cabinet

Uplink Port

- Mode: TRUNK

- Tagged: 40,99

- Untagged: 10

- PVID: 10

Axess Gate Devices

- Access Port

- VLAN10 (untagged)

- Static IPs exactly όπως στο PDF:

  - Example POE1:

    - T1 → 10.10.10.11

    - T2 → 10.10.10.12

Cameras γύρω από gate

- VLAN40

- Example IPs:

  - Cam1 → 10.10.40.11

  - Cam2 → 10.10.40.12

6. Parking Deployment

6.1 Parking Switch

- Device name: SW-PARKING

- IP: 10.10.99.31

- Gateway: 10.10.99.1

- Uplink = TRUNK with VLANs 10,40,99

6.2 Parking Devices

| Device | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| APS1 + Kiosk | 10.10.10.201 | VLAN10 |
| APS2 + Kiosk | 10.10.10.202 | VLAN10 |
| Exit Barrier | 10.10.10.203 | VLAN10 |
| Parking Counter | 10.10.10.204 | VLAN10 |
| Parking Cam1 | 10.10.40.201 | VLAN40 |
| Parking Cam2 | 10.10.40.202 | VLAN40 |

7. Ticket Office / Pub / Rental / SmartTAP / Collector

7.1 Proposed IPs

| Space | Device | IP | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticket Office | POS1 | 10.10.10.101 | 10 |
|  | POS2 | 10.10.10.102 | 10 |
| Pub | POS+TD | 10.10.10.121 | 10 |
| Rental | TD2 | 10.10.10.131 | 10 |
| SmartTAP | Device | 10.10.10.141 | 10 |
| Ticket Collector | Device | 10.10.10.151 | 10 |

8. OC300 – Controller Configuration

- Add all devices (adoption)

- Create VLAN Profiles:

  - VLAN10 (Untagged)

  - VLAN40

  - VLAN50

  - VLAN99 (Management)

- Assign switch port profiles:

  - Uplink profile → Trunk (10 untagged + 40,50,99 tagged)

  - POS profile → VLAN10

  - CCTV profile → VLAN40

  - AP profile → VLAN50

- Create Device Groups:

  - Gates

  - Parking

  - Backoffice

  - Cameras

- Configure PoE schedules (προαιρετικά):

  - Restart gates nightly 03:00

- Enable:

  - Loop protection

  - DHCP Snooping

  - BPDU guard

  - Storm control

9. Security Hardening

Router

- Block VLAN10 ↔ VLAN40

- Block Guest VLAN50 → LAN

- Allow OC300 only from VLAN99

Switches

- Disable unused ports

- Assign unused ports → VLAN999 (blackhole)

CCTV

- Cameras → VLAN40 only

- NVR → Firewall rule: allow only from VLAN40

10. Τελικό High-Level Topology

Internet

│

ER706W-4G

(VLAN 10/40/50/99 Gateways)

│ Trunk

SG2428P (Core)

├── SG3210 (Backoffice Distribution)

├── Parking Switch (IES210GPP)

├── POE1 Switch

├── POE2 Switch

├── POE3 Switch

├── ...

├── POE9 Switch

└── OC300 Controller

┌───────────────────────────┐

│         Internet          │

└────────────┬──────────────┘

│

WAN1 / 4G Failover

│

┌────────────┴──────────────┐

│      ER706W-4G Router     │

│ GW: 10.10.99.1           │

│ V10:10.10.10.1 AXESS     │

│ V40:10.10.40.1 CCTV      │

│ V50:10.10.50.1 Guest     │

│ V99:10.10.99.1 Mgmt      │

└────────────┬──────────────┘

│ Trunk (10,40,50,99)

┌────────────┴──────────────┐

│      SG2428P CORE PoE     │

│ Mgmt: 10.10.99.10 (V99)   │

└─┬──────────┬──────────┬───┘

Trunk(10,40,99)│          │          │Trunk(10,40,99)

│          │

┌──────┘      ┌───┴─────────────┐

│             │   SG3210 Dist.  │

│             │ 10.10.99.11 V99 │

│             └───────┬─────────┘

│             VLAN10  │  VLAN40

│          Backoffice │ NVR/CCTV-core

│

┌──────────┴─────────┐

│  OC300 Controller  │

│ 10.10.99.2 (V99)   │

└────────────────────┘

Trunks από SG2428P προς:

• IES210GPP-POE1 (10.10.99.21)  → Gate POE1 (Chair Lift)

• IES210GPP-POE2 (10.10.99.22)  → Gate POE2 (S1)

• IES210GPP-POE3 (10.10.99.23)  → Gate POE3 (S2)

• IES210GPP-POE4 (10.10.99.24)  → Gate POE4 (S3)

• IES210GPP-POE5 (10.10.99.25)  → Gate POE5 (S4)

• IES210GPP-POE6 (10.10.99.26)  → Gate POE6 (Mountain Coaster)

• IES210GPP-POE7 (10.10.99.27)  → Gate POE7

• IES210GPP-POE8 (10.10.99.28)  → Gate POE8

• IES210GPP-POE9 (10.10.99.29)  → Gate POE9

• IES210GPP-PARKING (10.10.99.31) → Parking APS1/APS2/Exit/Counter

Σε κάθε IES:

Uplink: trunk (tagged 40,99 / untagged 10)

Ports VLAN10: AXESS T1/T2, APS, POS, κ.λπ.

Ports VLAN40: Cameras γύρω από gate/parking